PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

Projekt budowlany

OBIEKT:          Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie

od drogi powiatowej  Nr 1895N

do drogi wojewódzkiej Nr 653

Jednostka ewidencyjna: 281304_5 Gmina Olecko.

Numery geodezyjne działek:

Obręb nr 4 Dąbrowskie :

- działki w granicach inwestycji: 132/6, 52/1, 50/1,35/2, 8.

Obręb nr 5 Dąbrowskie Kolonia:

- działki w granicach inwestycji: 170/1,169/1,96/3, 166/1, 168, 171, 172.

- działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3.

KATEGORIA OBIEKTU:  XXV – drogi

ADRES:            m. Dąbrowskie, gm. Olecko, pow. Olecko

INWESTOR:     Gmina Olecko, Plac Wolności 3

19-400 Olecko

PROJEKTANT:                                            mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                             mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Luty    2016 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz.1409 z póź. zm.) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

„Budowa drogi gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie  od drogi powiatowej  nr 1895N do drogi

wojewódzkiej nr 653”opracowany na zlecenie Gminy Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko  został wykonany zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

###### PROJEKTANT:                                                              mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                                            mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Luty 2016 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

1.   Projekt budowlany z informacją „bioz”					– 4 egz.

- Projekt wykonawczy 		 					– 4 egz

- Karta informacyjna przedsięwzięcia					– 4 egz.

- Wniosek do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego		– 3 egz.

- Operat wodno-prawny 							– 3 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu 						– 4 egz.

- Mapa ewidencyjna, wykaz właścicieli działek 				– 1 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  			– 1 egz.

- Koncepcja budowy drogi							– 1 egz.

- Przedmiar robót 		 						– 1 egz.

- Kosztorys inwestorski		 					– 1 egz.

- Wtórnik terenu w skali 1 : 500 						– 2 egz.(12 ark)

- Wersja elektroniczna w/w opracowań  płyta CD			– 1 kpl

S P I S   T R E Ś C I

1.   Strona tytułowa 								– str.1

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 				– str.2

- Spis zawartości opracowania 						– str.3

- Spis treści 									– str.4

5.    Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa i rysunkowa 	– str.5 ÷ 15

5.1. Opis techniczny 								– str.6 ÷10

5.2. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000 					– rys. nr 1 str. 11

5.3. Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 			– rys. nr 2/1÷2/4 – str.12÷15

6.    Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa i rysunkowa  – str. 16 ÷ 39

6.1. Opis techniczny 								– str. 17 ÷ 26

6.2.  Informacja „bioz” 								– str. 27 ÷ 31

6.3. Profil podłużny drogi w skali 1 :				– rys. nr 3 – str. 32

6.4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 			– rys. nr 4/1÷4/2 – str. 33 ÷ 34

6.5. Przepust pod drogą w km 2+252 z rur PEHD SN8  w skali 1 : 50 	– rys. nr 5 – str. 35

6.6. Przepust śr.100 - Inwentaryzacja w skali 1 : 50 			– rys. nr 6 – str. 36

6.7. Przepust pod drogą w km 0+039 z rur PEHD SN8 w skali 1 : 50 	– rys. nr 7 – str. 37

6.8. Przepust rurowy pod zjazdem gospodarczym w skali 1 : 25 	– rys. nr 8 – str. 38

6.9. Szczegóły konstrukcyjne ścieku skarpowego trójkątnego w skali 1 : 25 – rys. nr 9 – str. 39

7.   Załączniki formalno – prawne 						– str. 40  ÷ 61

7.1. Decyzja Burmistrza Olecka z dnia 01 lutego 2016 r.

nr GKO.6220.26.2015 o  środowiskowych uwarunkowaniach 		– str. 41 ÷ 45

7.2. Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku

nr PZD.III.435/1A/16 z dnia 19.01.2016 r.z załącznikiem			– str. 46 ÷ 47

7.3. Uzgodnienie operatu wodno-prawnego nr MUW.DŁ-6011-1-2/16

z dnia 01.02.2016 r. przez ZMiUW w Olsztynie

Rejonowy Oddział w Gołdapi						– str. 48

7.4. Warunki wstępne do projektu nr MUW.DŁ-6011-1-61/15 z dnia

31.12.2015 r. wydane przez ZMiUW w Olsztynie

Rejonowy Oddział w Gołdapi						– str. 49 ÷ 50

7.5. Uzgodnienie Nr 679/T/TODDROU/P/2016 z dnia 05.01.2016 r.

z załącznikami wydane przez Orange Polska w Olsztynie			– str. 51 ÷ 56

  - Uzgodnienie  z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk

z dnia 22.12.2015 r.								– str. 57

7.7. Uprawnienia i zaświadczenia z PIIB projektanta i sprawdzającego 	– str. 58 ÷ 61

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

- CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  „BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 141035N W M. DĄBROWSKIE  OD DROGI POWIATOWEJ  NR 1895N

DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653”

1. Podstawa opracowania

  - umowa nr BI.7013.137.5.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

  - mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r.,poz.1409 z późn.zm.)

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz.735z późn. zm.).

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn.zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                         ( Dz.U.  2015 r. poz. 1554)

  - uzgodnienia branżowe

2. Inwestor: Gminy Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości 2571 m + 9.0 m na włączeniu z drogą powiatową nr 1895N.

3.2. Zakres opracowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,

- wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopów związanych z kształtowaniem korpusu, korytowaniem i profilowaniem, nasypów ,

- rozbiórka przepustów betonowych pod drogą i budowa nowych z rur z PEHD SN8,

- zabicie ścianek z grodzic PCV przy przepuście w km 0+039,

- wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej, nowej konstrukcji nawierzchni jezdni szer.5.0 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR1,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych  przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych,

- budowę zjazdów gospodarczych indywidualnych i na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy żwirowych drogi i poboczy zjazdów,

- wykonanie robót ziemnych związanych z odtworzeniem i renowacją rowów przydrożnych,

-     wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z drogi,

- wycinkę drzew i krzaków rosnących w jezdni, na poboczach i rowach,

- ustawienie barier drogowych stalowych przy przepustach w km 0+039 i w km 2+252,

- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi i rowów z obsianiem trawą,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi,

4.Stan istniejący zagospodarowania terenu

4.1. Opis ogólny drogi

Istniejąca droga gminna o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości opracowania 2580 m  posiada wydzielony geodezyjnie pas drogowy o szerokości od 8.0 m do 15 (sporadycznie 20.0 m). Przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej. Nawierzchnia drogi  żwirowa o szerokości jezdni od 4.5 do 3.5 m w złym stanie technicznym  z licznymi ubytkami. Pobocza żwirowe przerośnięte trawą. Skarpy i rowy trawiaste zakrzaczone, co utrudnia widoczność i odprowadzenie wód z korpusu drogowego. Wzdłuż drogi na początkowym odcinku w jezdni i na poboczach rosną drzewa. Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano dwa przepusty drogowe w km 0+039 o średnicy 80 cm i w km 2+252 o średnicy 100 cm. Przepusty betonowe. Rury przepustów poklawiszowane, rozszczelnione i zapadnięte wymagają wymiany.  Przepust w km 2+252 na rzece Możanka zgodnie z warunkami wydanymi przez ZMIUW w Gołdapi należy obnizyć. Odprowadzenie wód z drogi powierzchniowe do rowów  przydrożnych i istniejących przepustów. Zjazdy gospodarcze na drogi boczne gminne i indywidualne o nawierzchni  gruntowej.

4.2. Istniejące uzbrojenie

Wzdłuż drogi zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN i NW,

- kable telefoniczne,

- sieć wodociągowa,

Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego właścicielami.

4.3. Uwarunkowania terenowe

Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na obszarze tym nie występują:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) obiekty wpisane do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.4. Warunki  gruntowe

Istniejący korpus drogowy stanowią skonsolidowane nasypy. W dolnej części nasypy z pospółki. W górnej części  z kruszywa–żwiru. Woda gruntowa do głębokości 2.0 m od terenu nie występuje.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Dane techniczne i użytkowe drogi.

- przekrój normalny 						–  drogowy

- klasa techniczna drogi 					–  D

- kategoria obciążenia ruchem 					–  KR1

- prędkość projektowa 						–  50 km/h

- szerokość pasa drogowego 					–  8.0 ÷ 20.0 m

- długość opracowania 						–  2580.0 m

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 		–  5.0 m

- pobocza z kruszywa naturalnego 				–  2 x 1.0 m

- powierzchnia jezdni						–  13601.50 m2

- powierzchnia zjazdów					–  823.50 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych drogi			–  4908.00 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych zjazdów			–  174.00 m2

- powierzchnia zieleni drogowej				–  9271.50 m2

5.2. Działki objęte opracowaniem

Numery geodezyjne działek położone są w : Jednostce geodezyjnej 281304_5 Gmina Olecko

Obręb nr 4 Dąbrowskie :

- działki w granicach inwestycji: 132/6, 52/1, 50/1,35/2, 8 ,

Obręb nr 5 Dąbrowskie Kolonia:

- działki w granicach inwestycji: 170/1,169/1,96/3, 166/1, 168, 171 ,172,

- działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3,

5.3. Dane sytuacyjne.

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie.

Początek opracowania przyjęto w m. Dąbrowskie na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1895N w  km 0-009 .

Początek pasa drogowego drogi gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie w km 0+000.

Koniec opracowania w m. Dąbrowskie Kolonia przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 653 w km 2+571.

Koniec pasa drogowego na granicy pasa drogowego  drogi wojewódzkiej nr 653  w km 2+572.17.

Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

5.4. Infrastruktura techniczna.

5.4.1. Infrastruktura nie związana z drogą.

W zakresie opracowania krzyżują się z drogą kable telefoniczne, sieć wodociągowa i napowietrzne linie energetyczne NN, SN i NW. Kable telefoniczne zabezpieczono przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych.

5.4.2. Infrastruktura techniczna drogowa-przepusty.

- w km 0+039 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 80 cm, długości 7.0 m

- w km  2+252 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 100 cm, długości 11.5 m

Stan przepustów zły. Przepusty przewidziano do rozbiórki i budowę nowych z rur PEHD SN8 z umocnieniem wlotów i wylotów kamieniem brukowcem.  Na całym odcinku odprowadzenie wód opadowych z drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych.

5.5. Roboty rozbiórkowe.

Sprowadzają się do rozbiórki nawierzchni bitumicznej jezdni na szerokości 0.5 m na wcinkach:  na skrzyżowaniu z drogą powiatową  i na końcu opracowania w km 2+571 przed  skrzyżowaniem z drogą wojewódzką oraz do rozbiórki dwóch przepustów betonowych pod drogą:

- w km 0+039 z rur betonowych o średnicy 80 cm ,długości 7.0 m

- w km 2+252 z rur betonowych o średnicy 100 cm ,długości11.50 m

Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach.

5.6. Przekroje konstrukcyjne. Szczegóły konstrukcyjne.

Budowana droga  na całym odcinku o przekroju drogowym.

Na przekrojach załączonych do projektu przedstawiono szerokości, spadki poprzeczne jezdni, poboczy i  rowów. Jezdnia posiada spadki poprzeczne na odcinkach prostych dwustronne – 2% i jednostronne na łukach do 7%.

Szerokość jezdni na odcinkach prostych 5.0 m. Na łukach poszerzenia jednostronne i dwustronne wyłagodzone prostymi przejściowymi..

Pobocza żwirowe gr. 12 cm o szer. 1.0 m ze spadkiem – 6% w kierunku skarp i rowów.

Rowy przydrożne i skarpy o pochyleniu 1 : 1.5.

5.7. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta.

Niweletę drogi podwyższono  średnio około 25 cm z korektą łuków pionowych wklęsłych i wypukłych.

5.8. Odprowadzenie wód opadowych.

Na całym odcinku projektowanej drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe i skarpy do istniejących rowów przydrożnych z wykorzystaniem istniejących przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami.

Wzdłuż drogi na zjazdach gospodarczych zlokalizowanych na rowach zaprojektowano przepusty z rur PCV o średnicy 40 cm o wzmocnionej wytrzymałości obwodowej - SN8 .

Na spadkach podłużnych drogi większych od 3% , w celu zapobieżenia rozmywaniu poboczy i skarp, zaprojektowano ścieki trójkątne wzdłuż krawędzi drogi i korytkowe na skarpach. Szczegóły ścieków trójkątnych oraz skarpowych korytkowych przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu. Na pozostałych odcinkach drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe do rowów, które przewidziano do renowacji i oczyszczenia.

5.9. Zieleń drogowa

Skarpy i  rowy przydrożne po ułożeniu warstwy humusu grubości 5 cm należy obsiać trawą.

W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń.

Roboty obejmują:

- plantowanie terenu,

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą,

- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru budowy.

5.10. Oznakowanie

Docelowe oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Na czas budowy oznakowanie robót zabezpieczy wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej przez wykonawcę technologii robót.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Inwestycja nie jest położona na terenach podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

7.  Wpływ na środowisko

Budowa nawierzchni bitumicznej drogi i zjazdów o nawierzchni bitumicznej, poboczy żwirowych, renowacji rowów z obsianiem trawą  nie wpłynie negatywnie na środowisko. Droga o podwyższonym standarcie będzie służyć mieszkańcom i turystom. Z uwagi na zastosowanie sprawdzonych technologii  w budownictwie drogowym  i materiały dopuszczone do wbudowania, posiadające atesty i aprobaty techniczne, budowa drogi nie spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska.  Nie zostaną zakłócone stosunki wód gruntowych. Teren wokół drogi  zostanie urządzony i uporządkowany, co wpłynie pozytywnie na jego zagospodarowanie. Należy uznać, że inwestycja ta nie wpłynie negatywnie na środowisko. W tym przedmiocie została wydana decyzja Burmistrza Olecka  nr GKO.6220.26.2015.DK z dnia 01.02.2016 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji.

Wykonawca robót  na etapie realizacji zobowiązany jest zastosować się do wymagań  chroniących środowisko zawartych w karcie informacyjnej i decyzji środowiskowej.

8. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru inwestycji.

8.1. Teren objęty opracowaniem jest obszarem rolniczym o zabudowie zagrodowej. W projekcie uwzględniono interesy osób trzecich. Do każdej działki zabudowanej i użytkowanej rolniczo oraz na drogi boczne gminne zaprojektowano zjazdy zapewniające dostęp do drogi.

8.2. Ukształtowanie terenu.

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja nie zmieni aktualnych stosunków wodnych.

8.3. Wycinka drzew i rozbiórki.

10.3.1. Wycinka obejmuje 14 szt. drzew, które rosną w jezdni i na poboczach zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu oraz krzaki porastające rowy i skarpy przydrożne.

10.3.2.  Do rozbiórki przewidziano istniejące przepusty pod drogą z rur betonowych, które są poklawiszowane, rozszczelnione i spękane. W km 0+039 przepust z rur śr. 80 cm i w km 2+252 przepust z rur śr. 100 cm.

8.4. Dane dotyczące korzystania z drogi w tym przez osoby niepełnosprawne.

Użytkownicy drogi oraz osoby niepełnosprawne korzystają z drogi na zasadach ogólnych z uwzględnieniem  klasy drogi i oznakowania pionowego ustawionego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

8.5. Inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Olecka.

9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z artykułem 34, ustęp 2, punkt 5 obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach

inwestycji – w zakresie opracowania i obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 132/6, 52/1, 50/1, 35/2, 8 , 170/1, 169/1, 96/3, 166/1, 168, 171 ,172 i działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3,

10.   Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.

11.  Wymagania ogólne.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w projekcie wykonawczym oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji „bioz”.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  „BUDOWA DROGI

GMINNEJ  NR 141035N W M. DĄBROWSKIE  OD DROGI POWIATOWEJ

NR 1895N  DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653”

1. Podstawa opracowania

  - umowa nr BI.7013.137.5.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

  - mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r.,poz.1409 z późn.zm.)

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz.735 z póź. zm.).

  - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

  - uzgodnienia branżowe

2. Inwestor: Gminy Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości 2571 m + 9.0 m na włączeniu z drogą powiatową nr 1895N.

3.2. Zakres opracowania obejmuje:

-     roboty przygotowawcze i pomiarowe ,

- wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopów, korytowania, nasypów i profilowania,

- rozbiórka przepustów betonowych pod drogą i budowa nowych z rur z PEHD SN8,

- zabicie ścianki z grodzic PCV przy przepuście w km 0+039,

- wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej, nowej konstrukcji nawierzchni jezdni szer.5.0 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR1,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych  przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych,

- budowę zjazdów gospodarczych indywidualnych i na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy żwirowych drogi i poboczy zjazdów,

- wykonanie robót ziemnych związanych z odtworzeniem i renowacją rowów przydrożnych,

-     wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z drogi,

- wycinkę drzew i krzaków rosnących w jezdni, na poboczach i w rowach,

- ustawienie barier drogowych stalowych przy przepustach w km 0+039 i w km 2+252,

- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi i rowów z obsianiem trawą,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4.Stan istniejący zagospodarowania terenu

4.1. Opis ogólny drogi

Istniejąca droga gminna o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości 2571.m  posiada wydzielony geodezyjnie pas drogowy o szerokości od 8.0 m do 15 (sporadycznie 20.0 m). Przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej. Nawierzchnia drogi  żwirowa o szerokości jezdni od 4.5 do 3.5 m w złym stanie technicznym  z licznymi ubytkami. Pobocza żwirowe przerośnięte trawą. Skarpy i rowy trawiaste zakrzaczone, co utrudnia odprowadzenie wód opadowych z korpusu drogowego. Wzdłuż drogi na początkowym odcinku w jezdni i na poboczach rosną drzewa. Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano dwa przepusty drogowe w km 0+039 o średnicy 80 cm i w km 2+252 o średnicy 100 cm. Przepusty betonowe. Rury przepustów poklawiszowane, rozszczelnione i zapadnięte wymagają wymiany.   Odprowadzenie wód opadowych z drogi powierzchniowe do rowów  przydrożnych i istniejących przepustów. Zjazdy gospodarcze na drogi boczne gminne i indywidualne o nawierzchni  gruntowej.

4.2. Istniejące uzbrojenie

Wzdłuż drogi zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN i WN,

- kable telefoniczne,

- sieć wodociągowa,

Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego właścicielami.

4.3. Warunki  gruntowe

Istniejący korpus drogowy stanowią skonsolidowane nasypy. W dolnej części nasypy z pospółki. W górnej części  z kruszywa–żwiru. Woda gruntowa do głębokości 2.0 m od terenu nie występuje.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Dane techniczne i użytkowe drogi.

- przekrój normalny 						– drogowy

- klasa techniczna drogi 					– D

- kategoria obciążenia ruchem 					– KR1

- prędkość projektowa 						– 50 km/h

- szerokość pasa drogowego 					– 8.0 ÷ 20.0 m

- długość opracowania 						– 2580.0 m

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 		– 5.0 m

(5.5 do5.6 m pomiędzy ściekami trójkątnymi i na łukach)

- pobocza z kruszywa naturalnego 				– 2 x 1.0 m

- powierzchnia jezdni						– 13601.50 m2

- powierzchnia zjazdów					–  823.50 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych drogi			–  4908.00 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych zjazdów			–  174.00 m2

- powierzchnia zieleni drogowej				–  9271.50 m2

5.2. Działki objęte opracowaniem

Numery geodezyjne działek położone są w jednostce geodezyjnej: 281304_5 Gmina Olecko

Obręb nr 4 Dąbrowskie :

- działki w granicach inwestycji:171, 172, 132/6, 52/1, 50/1,35/2, 8 ,49/1,

Obręb nr 5 Dąbrowskie Kolonia:

- działki w granicach inwestycji: 170/1,169/1,96/3, 166/1, 168, 131/1,131/2,

- działki czasowo zajęte: 170/2, 170/3

5.3. Dane sytuacyjne.

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie. Dokonano niewielkich korekt łuków poziomych.

Początek opracowania przyjęto w m. Dąbrowskie na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1895N w  km 0-009 .

Początek pasa drogowego drogi gminnej nr 141035N w m. Dąbrowskie w km 0+000.

Koniec opracowania w m. Dąbrowskie Kolonia przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 653 w km 2+571.

Koniec pasa drogowego na granicy pasa drogowego  drogi wojewódzkiej nr 653  w km 2+572.17.

Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

5.4. Infrastruktura techniczna.

5.4.1. Infrastruktura nie związana z drogą.

W zakresie opracowania krzyżują się z drogą kable telefoniczne, sieć wodociągowa i napowietrzne linie energetyczne NN, SN i NW. Kable telefoniczne zabezpieczono przez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych.

5.4.2. Infrastruktura techniczna drogowa-przepusty.

- w km 0+039 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 80 cm, długości 7.0 m

- w km  2+252 jest pod drogą przepust betonowy o średnicy 100 cm, długości 11.5 m

Stan przepustów zły. Przepusty przewidziano do wymiany na przepusty z rur PEHD SN8 z   umocnieniem wlotów i wylotów kamieniem brukowcem.  Na całym odcinku odprowadzenie wód opadowych z drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych.

5.5. Przekroje konstrukcyjne. Szczegóły konstrukcyjne.

Budowana droga  na całym odcinku o przekroju drogowym.

Na przekrojach załączonych do projektu przedstawiono szerokości, spadki poprzeczne jezdni, poboczy i  rowów. Jezdnia posiada spadki poprzeczne na odcinkach prostych dwustronne – 2% i jednostronne na łukach do 7%.

Szerokość jezdni na odcinkach prostych 5.0 m. Na łukach poszerzenia jednostronne i dwustronne wyłagodzone prostymi przejściowymi o długości 20.0 m, tam gdzie pozwalają odcinki proste pomiędzy łukami. Wzdłuż ścieków trójkątnych szerokość pasa jezdni powiększono o 25 cm.

Pobocza żwirowe gr. 12 cm o szer. 1.0 m ze spadkiem – 6% w kierunku skarp i rowów.

Rowy przydrożne i skarpy o pochyleniu 1 : 1.5.

5.6. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta.

Niweletę drogi podwyższono  średnio około 25 cm z korektą łuków pionowych wklęsłych i wypukłych.

5.7. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Na całym odcinku projektowanej drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe i skarpy do istniejących rowów przydrożnych z wykorzystaniem istniejących przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami.

Wzdłuż drogi na zjazdach gospodarczych zlokalizowanych na rowach zaprojektowano przepusty z  rur PCV  średnicy 40 cm o wzmocnionej wytrzymałości obwodowej - SN8 .

Na spadkach podłużnych drogi większych od 3% , w celu zapobieżenia rozmywaniu poboczy i skarp, zaprojektowano ścieki trójkątne wzdłuż krawędzi drogi i korytkowe na skarpach. Szczegóły ścieków trójkątnych oraz skarpowych korytkowych przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu. Na pozostałych odcinkach drogi odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe przez pobocza żwirowe do rowów, które przewidziano do renowacji i oczyszczenia.

5.7.1. Określenie minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń wód opadowych.

Zgodnie z §19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca2006r.w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137

poz.984)

1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne , otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne

pochodzące : z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych , składowych ,

baz transportowych ,portów, lotnisk, miast , budowli kolejowych, dróg zaliczanych do

kategorii dróg krajowych , wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o

powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na

sekundę na 1 ha, wprowadzone do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l

węglowodorów ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż  powierzchnie , o których

mowa w ust.1, mogą  być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

5.7.2. Opis instalacji służących do gromadzenia , oczyszczania oraz odprowadzania wód

opadowych.

Ponieważ projektowana budowa dotyczy drogi klasy „D”, wody opadowe i roztopowe

odprowadzane są z niej powierzchniowo i przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi nie

muszą być oczyszczane, gdy nie przekraczają normy PN-S-02204:1997.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 137 z 2006 r. poz.984) - § 11, ust.3 pkt 4.

Sprawdzenie:

  - dopuszczalna ilość zawiesin – 100 mg/l

–    dopuszczalna zawartość substancji ropopochodnych – 15 mg/l

  - obliczenia ekologiczne według normy PN-S-02204:1997

  - podane wartości w tabeli należy odpowiednio interpolować

  - podane wartości w tabeli dotyczą jezdni o 4 pasach ruchu

  - gdy pasów jest mniej niż 4 to stosować współczynnik 3,2/n

  - gdy pasów jest więcej niż 4 to stosować współczynnik 5,2/n

  - n – liczba pasów ruchu,  dwa pasy ruchu

  - zawartość substancji ropopochodnych wylicza się stosując współczynnik 0.08 do wartości z tabeli 6.

Tabela 6

| Natężenie ruchu | Zawiesiny |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teren niezabudowany | Teren zabudowany |
| tys. p/d | mg/l | mg/l |
| 1 | 30 | 40 |
| 5 | 100 | 125 |
| 10 | 185 | 220 |
| 15 | 200 | 240 |
| 20 | 220 | 265 |
| 25 | 235 | 280 |
| 30 | 245 | 295 |
| 35 | 257 | 310 |
| 40 | 265 | 320 |
| 60 | 290 | 350 |
| 80 | 300 | 360 |
| 100 | 305 | 365 |

zawiesiny z tab. 6 (interpolacja)

Droga obsługuje ruch lokalny-mieszkańców m. Dąbrowskie, ruch turystyczny i transport samochodowy.

Średnio dobowe prognozowane natężenie ruchu na drodze pomierzone w listopadzie 2015 r.:

  - SDR 2015 – 63 p/d

Prognozowane natężenie ruchu:

  - SDR 2025 – 132 p/d

–    SDR 2035 – 180 p/d

Teren niezabudowany.

2015 r.

wartość stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych 		2 pasy ruchu

3,2 : 4   x  30x63 :1000 	=  1.51 mg/l

stężenie substancji ropopochodnych

0,08 x 	30x63 :1000              = 0.15 mg/l

2025 r.

wartość stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych 		2 pasy ruchu

3,2 : 4   x  30x132:1000 	 =  3.17 mg/l

stężenie substancji ropopochodnych

0,08 x 	30 x132:1000              = 0.32 mg/l

2035 r.

wartość stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych 		2 pasy ruchu

3,2 : 4   x  30x180:1000 	 = 4.32 mg/l

stężenie substancji ropopochodnych

0,08 x 	30x190:1000               = 0.43 mg/l

Normy nie  zostały przekroczone. Ilość substancji szkodliwych jest znikoma.

W związku z powyższym instalacji do gromadzenia i podczyszczania wód opadowych nie projektuje się.

5.8. Zieleń drogowa

Skarpy i  rowy przydrożne po ułożeniu warstwy humusu grubości 5 cm należy obsiać trawą.

W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń.

Roboty obejmują:

- plantowanie terenu,

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą,

- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru budowy.

5.9. Konstrukcja nawierzchni.

5.9.1 Technologia robót nawierzchniowych.

Istniejącą nawierzchnię żwirową po wyprofilowaniu, ścięciu poboczy, wykonaniu robót  ziemnych i korytowania należy wzmocnić na całej szerokości korony drogi.

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zmianami) konstrukcję nawierzchni jezdni drogi dla KR1 przyjęto:

5.9.2.Na odcinku od km 0-009 do km 0+237

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

-           warstwa podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm  z 50%

dodatkiem  kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m stabilizowana  mechanicznie

do JS ≥ 1.0, z uzupełnieniem  korony pod   poboczami pospółką o uziarnieniu

ciągłym 0/40 mm

- warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2.5MPa jako podbudowa pomocnicza

-          istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa

5.9.3. Na odcinku od km 0+237 do km 1+263

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

-          warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

- warstwa podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 20 cm  z 50% dodatkiem  kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 1.0, z uzupełnieniem  korony pod poboczami pospółką o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

-          istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa

5.9.4. Na odcinku od km 1+263 do km 2+571

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11S dla KR1

-          warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 16W  dla KR1

- warstwa podbudowy z  mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm  z 50%

- dodatkiem  kruszywa łamanego na szerokości  5.5 m stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 1.0,  z uzupełnieniem  korony pod poboczami pospółką o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

- istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni jako podbudowa

5.9.5. Zjazdy gospodarcze.

Zjazdy gospodarcze zaprojektowano na długości do granicy pasa drogowego o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4.0 m z poboczami żwirowymi szer. po 0.5 m o łącznej szerokości 5.0m.  Na zjazdach w wykopie –  przepusty średnicy 40 cm z rur PVC o sztywności obwodowej SN8.

Wloty i wyloty  przepustów oraz dna rowów  umocniono kamieniem brukowcem. Lokalizacja zjazdów została opisana na projekcie.

Konstrukcja zjazdów:

-      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr.5 cm AC 11S dla KR1

-      podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm gr. 20 cm z 50% dodatkiem

kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie do JS ≥ 1.0

-      warstwa    odsączająca gr. 10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm

stabilizowana  mechanicznie do JS ≥ 0.98.

5.9.6. Pobocza żwirowe.

Pobocza drogi o szerokości 1.0 m o nawierzchni żwirowej  gr. 12 cm z mieszanki żwirowej 0/40 mm stabilizowane mechanicznie do JS ≥ 0.98.  Pobocza żwirowe zjazdów szerokości 0.5 m

5.10. Przepusty pod koroną drogi.

W km 0+039 i w km 2+252 istniejące pod drogą przepusty betonowe o średnicy 80 cm i 100 cm są uszkodzone,  rury spękane, rozszczelnione i poklawiszowane. Przepusty przewidziano do przebudowy na przepusty z rur PEHD SN8:

W km 0+039  przepust o średnicy 80 cm o długości 9.0 m. Po prawej stronie zaprojektowano:

- w celu zapobieżenia przed podmywaniem korpusu drogowego przez staw zaprojektowano zabicie ścianki szczelnej z grodzic PCV dł.3.0m na głębokość ok. 3.0 m. Długość ścianki 35 m. Początek ścianki w km 0+029,

- ustawienie bariery drogowej stalowej SP-04 na długości 48.0 m. Początek bariery w km 0+015

- umocnienie skarpy wylotu  kamieniem brukowcem.

W km 2+252  przy przepuście o średnicy 100 cm o długości  14.0 m zaprojektowano:

- ustawienie barier drogowych stalowych SP-04 na długości po 28 m z każdej strony. Początek barier po lewej stronie  w km 2+240, po prawej stronie w km 2+236.

- wlot i wylot skarp przepustu  umocnione kamieniem brukowcem. Dodatkowo dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie obrukować na długości po 3.0 m.

- poszerzenie poboczy żwirowych do 1.25 m na długości po 28.0 m z każdej strony z uwagi na ustawienie barier drogowych.

Projekty przepustów załączono w części  rysunkowej dokumentacji.

5.11. Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.

5.11.1. Roboty rozbiórkowe.

Sprowadzają się do rozbiórki nawierzchni bitumicznej jezdni na wcinkach przed skrzyżowaniem z drogą powiatową i wojewódzką i rozbiórki dwóch przepustów betonowych pod drogą w km 0+039 i w km 2+252 oraz rozbiórki oznakowania pionowego-słupków i tablic znaków drogowych..

Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do recyklingu lub utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach.

5.11.2.Rekultywacja.

Sprowadza się do uporządkowania terenu w miejscu prowadzenia robót, rozplantowania nierówności wzdłuż drogi, zebrania i wywiezienia resztek budowlanych.

5.12. Zieleń drogowa

Skarpy i  rowy przydrożne po ułożeniu warstwy humusu grubości 5 cm należy obsiać trawą.

W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej.

Roboty obejmują:

- plantowanie terenu,

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą,

- pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru budowy.

5.13. Oznakowanie

Docelowe oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

Na czas budowy oznakowanie robót zabezpieczy wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej przez wykonawcę technologii robót.

6. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Na kable telefoniczne krzyżujące się z drogą zaprojektowano nałożenie rur ochronnych  dwudzielnych. Rury ochronne zostały naniesione i opisane na projekcie.

Rozpoczęcie robót ziemnych-związanych z wykopami należy wcześniej zgłosić do T.P. S.A. (patrz uzgodnienia). Roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami kabli  telefonicznych. Roboty podlegają odbiorowi.

Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych załączonych do projektu wykonawczego i zestawiono w tabelach robót ziemnych. W zakres robót ziemnych wchodzi korytowanie, renowacja rowów przydrożnych z formowaniem korony drogi, zdjęcie humusu, który należy ponownie wykorzystać do humusowania skarp drogi i rowów.

Nadwyżkę urobku  przeznaczyć na wbudowanie w skarpy drogi na odcinkach, gdzie brak jest rowów.

8. Wycinka drzew i krzaków.

Do wycinki przewidziano 14 drzew, które rosną w pasie jezdni. Obecnie jezdnia żwirowa w miejscu rosnących drzew szer. ok. 3.5 m „wyjeżdżona” jest częściowo poza pasem drogowym pomiędzy rosnącymi drzewami. Pojedyńcze krzaki porastające pobocza, skarpy i rowy na całym  odcinku drogi przewidziano do usunięcia. Wycinkę drzew i krzaków zestawiono w tabeli j.n.:

## Wykaz drzew do wycinki

## Droga gminna Nr 141035N w m. Dąbrowskie

| Lp. | Nazwa drzewa | Strona drogi | Obwód/średnica (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jesion | prawa | 136/43 | Brak skrajni, rośnie w jezdni. |
| 2 | Śliwa ałycza | prawa | 60/19 | Samosiew. |
| 3 | Dąb | prawa | 150/48 | Suchy, brak wegetacji, rośnie w jezdni |
| 4 | Dąb | prawa | 160/51 | Chore. Uszkodzona na dł. ok. 2.0m kora. Rośnie w jezdni. |
| 5 | Jesion | prawa | 80/25 | Rośnie w jezdni. |
| 6 | Jesion dwupienny | prawa | 76/24 i 63/20 | Rośnie w jezdni. |
| 7 | Klon | prawa | 102/33 | Rośnie w jezdni. |
| 8 | Klon czteropienny | prawa | 50/16, 68/22, 47/16, 74/23 | Samosiew. |
| 9 | Klon | lewa | 120/38 | Brak skrajni. |
| 10 | Jesion | prawa | 105/33 | Rośnie w jezdni. |
| 11 | Jesion | prawa | 100/32 | Rośnie w jezdni. |
| 12 | Jesion | prawa | 73/23 | Rośnie w jezdni. |
| 13 | Dąb | prawa | 144/46 | Brak skrajni, rośnie na zjeździe. |
| 14 | Dąb | prawa | 140/44 | Rośnie w jezdni. |
| 15 | Pnie wierzb-5 szt. | lewa | 150 | Pnie po ściętych drzewach do wykarczowania |

1. Drzewa przeznaczone do wycinki rosną w jezdni oraz uniemożliwiają zachowanie skrajni od krawędzi drogi. Korzenie drzew naruszają konstrukcję jezdni. Pozostawienie drzew uniemożliwi budowę drogi oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu. Obecnie istniejąca jezdnia szer. 3.5 m została „wyjeżdżona” pomiędzy drzewami oraz  poza istniejącym pasem drogowym.

2. Przyjęto wycinkę krzaków rzadkich w ilości  3250 m2, które porastają rowy i skarpy drogi,

które uniemożliwiają prawidłowe odprowadzenie wód opadowych oraz utrzymanie drogi, w tym

koszenie trawy.

9. Bariery drogowe SP-04.

Nad przepustami w km 0+039 i w km 2+252 zaprojektowano stalowe bariery ochronne  SP- 04 o rozstawie słupków na odcinku prostym długości 8.0 m co 2.0 m w odległości 1.0 m od krawędzi jezdni listwa odbojowa. Wysokość barier 75 cm (góra listwy odbojowej). Skosy najazdowe dł. po 12.0 m,  zjazdowe dł. po 8.0 m o rozstawie słupków co 4.0 m. Skosy zakończyć elementami łukowymi. Lokalizacja barier została naniesiona na projekcie. Łączna długość barier wynosi  104.0  m.

10. Zagrożenia oddziaływania na środowisko.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Obszar działania planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsięwzięcia mogła negatywnie wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.	  
10.1. Emisja hałasu. 
W trakcie prowadzenia budowy głównym źródłem emisji hałasu jest praca maszyn napędzanych silnikami spalinowymi, takimi jak:  koparki, sprężarki, układarki mas bitumicznych itp. Hałas będzie krótkotrwały, sporadyczny, zaniknie po zakończeniu budowy.

10.2. Zanieczyszczenie powietrza. 
W trakcie  budowy emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakończeniem budowy.

10.3. Wody powierzchniowe i podziemne. 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

10.4. Świat roślinny. 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na świat roślinny. W rejonie drogi brak jest roślinności chronionej.

10.5. Gospodarka odpadami.

Podczas wykonywania robót związanych z  budową wystąpią odpady budowlane w postaci:

-   grunt i kruszywa – do ponownego wbudowania.

-   odpady masy bitumicznej– do wywiezienia do utylizacji lub recyklingu.

10.6. Zabytki kultury materialnej .
 Roboty ziemne będą prowadzone głównie w obrębie istniejącego korpusu drogowego, gdzie wcześniej były prowadzone  nasypy, wykopy pod konstrukcję jezdni drogi o nawierzchni  żwirowej. Na terenie budowy nie występują  nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

10.7. Ochrona życia i zdrowia ludzi. 
W celu eliminacji zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować roboty i zabezpieczyć. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując warunki BHP z uwzględnieniem informacji „bioz”.  Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inwestorem projekt organizacji budowy  i zabezpieczenia  robót.

10.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W celu zminimalizowania bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem

  - wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum

  - ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane będą wykonywane tylko w porze   dnia w przedziale czasowym (6.00- 18.00)

  - szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (szczelność  układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód związkami  ropopochodnymi,

  - w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone

  - powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy przeznaczona do garażowania ciężkiego sprzętu    mechanicznego będzie zabezpieczona celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren a ewentualne jego

uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego.

11.   Wytyczne realizacji.

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do linii energetycznych, kabli telefonicznych i wodociągu roboty ziemne prowadzić ręcznie. Całość robót prowadzić pod    nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi i przepustów powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót :

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych. Po zakończeniu robót wykonawca  ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L” Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail: pp.darpol@gmail.com

##### Informacja

##### dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

OBIEKT:          Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie

od drogi powiatowej  Nr 1895N

do drogi wojewódzkiej Nr 653

ADRES:            m. Dąbrowskie, gm. Olecko, pow. Olecko

INWESTOR:     Gmina Olecko, Plac Wolności 3

19-400 Olecko

PROJEKTANT:                                                 mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Gawrych Ruda 86

16 – 402  Suwałki

Luty   2016 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Podczas budowy drogi gminnej o przebiegu Dąbrowskie- Dąbrowskie Kolonia długości

2571 m + 9.0 m na włączeniu z drogą powiatową nr 1895N, będą wykonywane roboty w

tym: roboty rozbiórkowe przepustów z ich budową, roboty drogowe, budowa zjazdów,

zabezpieczenie kabli telefonicznych, związane z odprowadzeniem wód opadowych,

zabicie ścianki przy przepuście w km 0+038, ustawienie barier drogowych i zieleń

drogowa. Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego

Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany. W bezpośrednim otoczeniu drogi

brak zabudowy. Wzdłuż drogi zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogą następujące

uzbrojenie:

-   linie energetyczne napowietrzne NN, SN i NW,

-   kable telefoniczne,

-   sieć wodociągowa,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować

zagrożenie

Roboty rozbiórkowe i drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz wykonywania sprzętem ciężkim zaliczamy:

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy,

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane.

- roboty wykonywane w zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych,

- roboty wykonywane pod czynnym ruchem drogowym,

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce postojowe . Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p.poż.

4.  Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji

  - Roboty ziemne

- skala: średnia

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami i nasypami przy przepustach i pod konstrukcję nawierzchni jezdni w zbliżeniu do uzbrojenia terenu. Podczas transportu nadwyżki urobku i kruszywa.

Zagrożenie występuje:

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody,

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek,

- w czasie transportu urobku – kolizje drogowe,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku – kolizje drogowe.

4.2.Roboty rozbiórkowe przepustów w km 0+039 i w km 2+252

- skala: duża

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, uszkodzenie sprzętu, nieuwaga operatorów sprzętu, robotników,

- miejsce i czas: podczas budowy:

- rozbiórki mechanicznej nawierzchni jezdni,

- elementów przepustów,

- załadunku elementów i materiałów z rozbiórki,

- transportu materiałów z rozbiórki,

Podstawowym zagrożeniem jest:

- zagrożenie życia i zdrowia,

- upadek robotnika do wykopu,

- upadek ciężaru – elementu betonowego, nieuwaga robotnika, awaria sprzętu.

4.3.Zabezpieczenie kabli telefonicznych

- skala: średnia

- rodzaj: zagrożenie zdrowia , uszkodzenie sprzętu, nieuwaga operatorów sprzętu, robotników,

-    miejsce i czas: podczas budowy

-    roboty ziemne – odkopanie ręczne kabli telefonicznych ,

-    założenie przepustów zabezpieczających dwudzielnych na kablach,

- zasypanie zabezpieczonych kabli,

Podstawowym zagrożeniem jest:

- porażenie prądem,

- wpadnięcie do wykopu robotnika, osób postronnych,

4.4.Roboty drogowe

- skala: średnia

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,

- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania:

- nawierzchni jezdni, pozostałych elementów drogi,

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku.

- budowa przepustów pod drogą j.w.,

- wykonywanie nawierzchni bitumicznej drogi,

- montaż elementów odprowadzenia wód opadowych,

Zagrożenie następuje podczas pracy  układarek mas bitumicznych, walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni,  transportu materiałów nawierzchniowych i drobnicowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki, itp.

- awaria sprzętu,

- upadek ciężaru z wysokości,

- kolizje drogowe podczas transportu,

-    wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC,

4.5. Montaż barier ochronnych drogowych i zabicie ścianki

- skala: średnia

- rodzaj: uszkodzenia ciała,

- miejsce i czas: na terenie budowy:

- podczas montażu barier drogowych przy przepustach,

- zabicie ścianki przy przepuście w km 0+039

Podstawowym zagrożeniem jest:

- brak koordynacji w czasie  wbijania słupków barier i ścianki,

- awarie sprzętu,

- nieuwaga robotników i operatora sprzętu

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912) i w specyfikacjach technicznych. Należy zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień i szkolenia stanowiskowe przez osoby obsługujące sprzęt drogowy i robotników wykonujących roboty branżowe.

Szczególnie niedopuszczalne jest:

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień,

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych,

- praca po spożyciu napojów alkoholowych,

- składowanie pod liniami energetycznymi napowietrznymi materiałów,

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi będącymi pod napięciem.

6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ),

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzęt  i narzędzia,

- nadzór i koordynacja robót,

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela uzbrojenia

podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego podanych, a

przede  wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

7. Ochrona wykonywania robót środowiska w czasie

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych, smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.

9. Inne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę informacyjną  zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu

w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.

ZAŁĄCZNIKI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE